VHDLチュートリアル２

２０１５年１０月８日

酒井和哉

- 「x + y + z」を計算する回路を作成せよ。

例として「1 + 3 + 5」を計算する回路を設計する。プログラムをコンパイルすると、「1 + 3 + 5」は次のようなアセンブリに変換される。回路図は図１（２ページ目）に示す。

アセンブリ

- LAD r0, #1    // r0 に1をロード

- LAD r1, #3    // r1 に3をロード

- ADD r0, r1    // r2 = r0 + r1

- LAD r1, #5    // r1 に5をロード

- LADR r0, r2    // r2 の値を r0 に移動

- ADD r0, r1    // r0 = r0 + r1

従って、上記の命令を行うための「命令セット」を定義する必要がある。なお、命令セットと回路は一対一で対応している。今回のチュートリアルでは、命令文の長さを１６ビットとする。

命令セット

1000 : LAD   // ロード

1001 : LADR  // レジスタ間で値を移動

0100 : ADD   // 加算

レジスタID

r0 : 0001

r1 : 0010

r2 : 0011

テストベンチでの入力値は、次のようになる。

アセンブリ    機械語                      説明

- LAD r0, #1	1000 0001 0000 0001   // LADは1000、r0は0001、4〜7は不使用、0001 整数の1

- LAD r1, #3	1000 0010 0000 0011   // 同様

- ADD r0, r1	0100 0000 0000 0000   // ADDは0100、r2 <= r0 + r1

- LAD r1, #5	1000 0010 0000 0101   // １行目と同様

- LADR r0, r2	1001 0001 0000 0010   // LADRは1001、r2 の値を r0 に移動

- ADD r0, r1	0100 0000 0000 0000   // ３行目と同様

最終的にr2の値が「1001」となることを確認せよ。

図１. 回路図